Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Fakultet primijenjene matematike i informatike

Marija Ferinović

Mini pokretna rampa

Sadržaj

Uvod	3

Opis sustava	3

Logika ponašanja sustava	3

Tehničke specifikacije	4

Hardver	4

Softver	5

Implementacija	6

Vlastite biblioteke	6

Upravljanje servo motorima - MarServo	6

I2C komunikacija - MarI2C	6

Prikaz na zaslonu - MarOLED i MarFont	6

Glavna logika programa	7

Elektronička shema sustava	7

Raspored priključaka	8

Zaključak	8

Literatura	8

Uvod

Automatsko otvaranje garažnih vrata ili parking rampe svakodnevna je radnja koju je moguće pojednostaviti i učiniti sigurnijom uz pomoć razmjerno jednostavnog elektroničkog sklopa. Ovaj rad opisuje model sustava s dvije pokretne rampe, upravljan mikrokontrolerom Arduino Nano. Svaku rampu pokreće zaseban servo motor, korisnik njima upravlja tipkama, a limit sklopke sprječavaju da se rampa pomakne izvan dopuštenog raspona. Stanje sustava prikazano je na OLED zaslonu, uz zvučnu i svjetlosnu signalizaciju. Za razliku od projekata koji koriste gotove Arduino biblioteke, ovdje su ključne funkcije - upravljanje servo motorima, I2C komunikacija i ispis na zaslon - napisane samostalno, izravnim radom s registrima mikrokontrolera. To je učinjeno kako bi se bolje razumjelo što se doista događa iza jednostavnih naredbi poput servo.write(90).

Opis sustava

Središte sustava je mikrokontroler ATmega328P na pločici Arduino Nano. On očitava ulazne signale, prema unaprijed definiranoj logici donosi odluke i upravlja izlaznim komponentama.Ulazni dio čine četiri tipke (po dvije za svaku rampu - otvaranje i zatvaranje) te četiri limit sklopke koje označavaju gornju i donju granicu hoda rampi. Sve sklopke spojene su na istu ulaznu liniju, pa sustav odmah prepoznaje kada je neka granica dosegnuta i zaustavlja kretanje.Izlazni dio čine dva servo motora SG90 koji pokreću rampe, dvije LED diode koje pokazuju smjer kretanja, piezo zvučnik za zvučnu potvrdu te OLED zaslon rezolucije 128 × 64 piksela, povezan preko I2C sabirnice.Rampe se pomiču postupno, stupanj po stupanj, čime se postiže glatko kretanje umjesto naglog trzaja. Sustav pamti trenutni kut svakog motora, pa u svakom trenutku zna i može prikazati postotak otvorenosti rampe.

Logika ponašanja sustava

U svakom prolazu glavne petlje sustav prvo provjerava sigurnosne uvjete, a tek zatim korisničke naredbe. Cijela logika prikazana je dijagramom ispod.

Slika 1 - Logika sustava

Provjera limit sklopki ima najveći prioritet - ako je neka aktivna, motori ostaju na trenutnom kutu, crvena LED dioda trepće, a zvučnik upozorava. U tom slučaju pritisak na tipku ne može pomaknuti rampu preko sigurnosne granice.Zvučna potvrda oglašava se samo u trenutku pritiska tipke, ne dok je korisnik drži. Zaslon se osvježava najviše pet puta u sekundi, jer bi češće osvježavanje preko I2C sabirnice usporilo odziv sustava na tipke.

Tehničke specifikacije

Hardver

Arduino Nano (ATmega328P)

Kompaktna razvojna pločica s 8-bitnim mikrokontrolerom ATmega328P, taktom od 16 MHz, 32 KB programske i 2 KB radne memorije te 14 digitalnih i 8 analognih priključaka. Sustav koristi njegova tri ugrađena brojača: dva za generiranje signala i jedan za I2C komunikaciju.

Servo motor SG90

Mali servo motor koji radi na naponu 4,8-6 V i rotira u rasponu od 0° do 180°. Položaj se određuje širinom upravljačkog impulsa: oko 1 ms odgovara kutu 0°, a 2 ms kutu 180°, uz ponavljanje impulsa svakih 20 ms.

OLED zaslon 0.96" (SSD1306)

Zaslon rezolucije 128 × 64 piksela koji s mikrokontrolerom komunicira preko I2C sabirnice (linije SDA i SCL). Ne treba pozadinsko osvjetljenje jer svaki piksel sam svijetli, što daje dobar kontrast. Uobičajena I2C adresa je 0x3C.

Limit sklopke

Jednostavni mehanički prekidači koji se aktiviraju kada ih rampa dotakne. U sustavu ih ima četiri (po dvije za svaku rampu) i sve su spojene na istu ulaznu liniju.

Piezo zvučnik i LED diode

Zvučnik daje kratki visoki ton kad je naredba prihvaćena i dulji niži ton kao upozorenje na sigurnosnu granicu. Zelena LED dioda pokazuje otvaranje, a crvena zatvaranje rampe.

Popis korištenih komponenti

| Komponenta | Količina | Uloga u sustavu |
| --- | --- | --- |
| Arduino Nano (ATmega328P) | 1 | Upravljačka jedinica cijelog sustava |
| Servo motor SG90 | 2 | Podizanje i spuštanje rampi |
| OLED 0.96" I2C (SSD1306) | 1 | Prikaz statusa u stvarnom vremenu |
| Limit sklopka | 4 | Sigurnosne granice hoda rampi |
| Tipka | 4 | Ručno upravljanje objema rampama |
| LED dioda (crvena, zelena) | 2 | Indikacija smjera kretanja |
| Piezo zvučnik | 1 | Zvučna potvrda i upozorenje |
| Otpornik 220 Ω | 2 | Ograničenje struje kroz LED diode |
| Otpornik 10 kΩ | 5 | Pull-down otpornici za tipke i sklopke |
| Kućište i konstrukcija | 1 | Postolje za rampe i komponente |

Softver

Arduino IDE i AVR-GCC

Kod je pisan u Arduino IDE-u, koji za prevođenje C/C++ koda u strojni jezik koristi AVR-GCC, a program avrdude zatim ga prenosi na pločicu preko USB veze.

Zaglavlja avr/io.h i avr/pgmspace.h

Umjesto gotovih biblioteka, kod se izravno oslanja na standardna AVR zaglavlja, avr/io.h daje čitljiva imena registrima a avr/pgmspace.h omogućuje spremanje nepromjenjivih podataka, poput tablice znakova, u programsku memoriju umjesto u ograničenu radnu memoriju.

Implementacija

Vlastite biblioteke

Cilj projekta bio je izbjeći gotove biblioteke poput Servo.h, Wire.h i Adafruit_SSD1306.h te umjesto njih napisati vlastite, koje izravno rade s registrima mikrokontrolera. Nastale su četiri biblioteke, prikazane u tablici ispod.

| Vlastita biblioteka | Zamjenjuje | Namjena |
| --- | --- | --- |
| MarServo | Servo.h | Generiranje PWM signala za servo motore |
| MarI2C | Wire.h | Komunikacija s OLED zaslonom preko I2C sabirnice |
| MarOLED | Adafruit_SSD1306 | Iscrtavanje sadržaja na OLED zaslon |
| MarFont | font iz Adafruit_GFX | Vlastita tablica oblika znakova |

.

Upravljanje servo motorima - MarServo

Servo motor očekuje impuls širine 1-2 ms koji se ponavlja svakih 20 ms. Umjesto da procesor to odbrojava softverski, biblioteka koristi ugrađeni 16-bitni brojač  koji sam generira signal ispravne duljine, bez trošenja procesorskog vremena. Nakon što se brojač jednom postavi, promjena kuta motora svodi se na jedan jednostavan upis vrijednosti:

void MarServo::postaviKutServo1(uint8_t kutStupnjevi) {
    OCR1B = kutUTicks(kutStupnjevi);   // pin D10
}

I2C komunikacija - MarI2C

ATmega328P ima ugrađen sklop za I2C komunikaciju (TWI). Biblioteka MarI2C koristi ga za slanje podataka prema OLED zaslonu. Brzina sabirnice postavlja se jednim registrom, a slanje bajta odvija se u tri koraka: upis podatka, pokretanje prijenosa i čekanje potvrde da je prijenos završen. Ako zaslon nije spojen ili je adresa pogrešna, biblioteka to prepoznaje i program nastavlja raditi i bez zaslona, samo bez prikaza statusa.

Prikaz na zaslonu - MarOLED i MarFont

Zaslon SSD1306 svoju memoriju dijeli na 8 "stranica" po 128 stupaca, gdje jedan bajt predstavlja 8 piksela poslaganih okomito. Biblioteka MarOLED drži cijelu sliku u lokalnoj memoriji i šalje je na zaslon tek kad je gotova, čime se izbjegava treperenje tijekom crtanja. Budući da projekt ne koristi gotov font, svih 64 znaka ručno je nacrtano u obliku mreže od 5 stupaca i 7 redaka, a Python skripta te mreže pretvara u tablicu bajtova koja se sprema u programsku memoriju Zbog toga sustav ispisuje samo velika slova.

Glavna logika programa

Glavna petlja prvo provjerava sigurnosne sklopke, ako je neka aktivna, izvođenje petlje se prekida i rampe se zaustavljaju na trenutnom kutu:

if (limitAktivan()) {
    zaustaviZbogLimita();
    prikaziOLED(statusM1, statusM2);
    return;
}

Kretanje rampi izvedeno je usporedbom proteklog vremena, čime sustav ostaje odmah dostupan na pritisak tipke ili aktiviranje sigurnosne sklopke. Ako je pritisnuta samo jedna od dviju tipki rampe, rampa se pomiče u odgovarajućem smjeru, ako su pritisnute obje odjednom, rampa jednostavno miruje. Zaslon se osvježava najviše pet puta u sekundi i prikazuje status i postotak otvorenosti obiju rampi.

Elektronička shema sustava

Shema ispod prikazuje raspored priključaka i povezanost svih komponenti s mikrokontrolerom.

Slika 3 - Shema spajanja komponenti

Raspored priključaka

| Pin | Komponenta | Napomena |
| --- | --- | --- |
| D2 | Limit sklopke (zajednička linija) | Aktivno stanje: HIGH |
| D3 | Tipka - otvaranje rampe 1 | Vanjski pull-down otpornik |
| D4 | Tipka - otvaranje rampe 2 | Vanjski pull-down otpornik |
| D5 | Tipka - zatvaranje rampe 2 | Vanjski pull-down otpornik |
| D6 | Tipka - zatvaranje rampe 1 | Vanjski pull-down otpornik |
| D7 | Zelena LED dioda | Preko otpornika 220 Ω |
| D8 | Crvena LED dioda | Preko otpornika 220 Ω |
| D9 | Servo motor 2 (rampa 2) | Hardverski izlaz Timera 1 |
| D10 | Servo motor 1 (rampa 1) | Hardverski izlaz Timera 1 |
| D11 | Piezo zvučnik | Preko funkcije tone() i Timera 2 |
| A4 | OLED SDA | I2C priključak |
| A5 | OLED SCL | I2C priključak |

Zaključak

Sustav pouzdano upravlja dvjema rampama, sigurnosne sklopke u svakom trenutku mogu zaustaviti kretanje, a stanje sustava jasno je vidljivo na zaslonu uz zvučnu i svjetlosnu signalizaciju. Sustav bi se mogao nadograditi tako da zasebni ulazi za svaku limit sklopku omogućuju precizniju dijagnostiku, ultrazvučni senzor mogao bi detektirati prepreku ispod rampe, a bežični modul omogućio bi upravljanje na daljinu.

Literatura

https://docs.arduino.cc/learn/electronics/servo-motors/

https://projecthub.arduino.cc/jobitjoseph/oled-display-interfacing-with-arduino-263cef

https://github.com/Megunolink/GarageDoorOpener

https://projecthub.arduino.cc/anonymous_user/use-a-buzzer-module-piezo-speaker-using-arduino-uno-cf4191

https://github.com/punnasurya2000/arduino-project-DOS/blob/main/README.md

https://docs.arduino.cc/libraries/

https://arduinogetstarted.com/tutorials/arduino-limit-switch

https://docs.arduino.cc/built-in-examples/digital/Button/